|  |  | Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 июня 2009 года N 388 |
| --- | --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения технического обследования единиц недвижимого имущества

(В редакции постановлений правительства КР от 8 апреля 2015 года № 204, 23 июля 2015 года № 523)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения технического обследования единиц недвижимого имущества.

Техническое обследование единиц недвижимого имущества включает:

- проведение технического обследования единиц недвижимого имущества;

- выдачу технического паспорта.

Выдача технического паспорта осуществляется на платной основе.

2. Техническое обследование единиц недвижимого имущества осуществляют местные регистрационные органы по месту нахождения единицы недвижимого имущества. Техническое обследование единиц недвижимого имущества осуществляется на основании заявления (приложение N 1).

(В редакции постановления Правительства КР от 23 июля 2015 года № 523)

3. Техническое обследование единиц недвижимого имущества включает в себя первичное и текущее обследование.

Первичное обследование проводится вновь созданного недвижимого имущества. По результатам первичного обследования составляется технический паспорт.

Текущее обследование проводится в обязательном порядке по заявлению правообладателя при изменении технических характеристик зданий, сооружений, квартир или другой недвижимости, в результате их реконструкции, перепланировки, перепрофилирования, а также в добровольном порядке по инициативе правообладателя. По результатам текущего обследования в техническом паспорте отражаются соответствующие изменения.

4. При выполнении технического обследования следует придерживаться следующей очередности работ:

- изучение архивных материалов;

- полевые работы;

- камеральные работы;

- составление документа об оплате.

4-1. По итогам выполнения технического обследования один раз в месяц руководитель структурного подразделения местного регистрационного органа проводит выборочный контрольный замер и информирует об этом руководство местного регистрационного органа.

(В редакции постановления Правительства КР от 23 июля 2015 года № 523)

5. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:

Единица недвижимого имущества (недвижимости) - земельный участок, здание, сооружение, квартира или другая недвижимость, которая имеет установленную границу и находится в собственности или пользовании физических или юридических лиц, государственной или муниципальной собственности согласно законодательству Кыргызской Республики. Если на земельном участке находятся несколько зданий, сооружений или иных объектов недвижимости, которые принадлежат одному собственнику, то эти объекты и земельный участок в совокупности составляют одну единицу недвижимого имущества.

Техническое обследование единиц недвижимого имущества - определение технических характеристик зданий, сооружений, квартир или другой недвижимости, а также фактических границ земельного участка.

Технический паспорт - документ установленной формы, составленный по результатам технического обследования единицы недвижимого имущества.

Кадастровый план - план единицы недвижимого имущества в масштабе, где отражаются границы недвижимого имущества, ограничения, ее поворотные точки и расстояния между ними.

Кадастровая съемка - вид топографической съемки, выполняемой с целью установления границ земельных участков, их координирования и отображения на кадастровых картах и планах.

Камеральные работы - обработка материалов, собранных в процессе полевых работ.

Строение - отдельно построенное здание, сооружение, дом или другой объект. Признаками единства служат общая стена и фундамент, общее назначение строения.

Строения подразделяются на жилые и нежилые; по служебным характеристикам - на основные и вспомогательные, в зависимости от их расположения по отметке тротуара или отмостки на надземные, цокольные (полуподвальные), подвальные, мансардные.

Жилое строение - капитальное строение постоянного типа, рассчитанное на длительный срок службы для проживания людей.

Нежилое строение - строение, предназначенное для производственных, торговых, культурно-просветительных, лечебно-санитарных, коммунально-бытовых, административных и других целей.

Основное строение - строение, которое среди других является главенствующим по своему назначению. На одном земельном участке может быть одно и более основных строений.

Вспомогательное строение - строение, которое по отношению к основному имеет второстепенное значение на определенном земельном участке. Во вспомогательных строениях, при техническом обследовании, их внутренние помещения не обмериваются. В жилом секторе к числу вспомогательных строений относятся в жилом секторе: сараи, гаражи (индивидуального пользования), навесы, погреба и т.п.

Надземное строение - строение, при отметке пола помещения не ниже отметки тротуара или отмостки.

Цокольное (полуподвальное) строение - строение, при отметке пола помещений ниже отметки тротуара или отмостки, но не более чем на половину их внутренней высоты.

Подвальное строение - строение, находящееся при отметке пола помещений ниже отметки тротуара или отмостки более чем на половину высоты этих помещений.

Мансардное строение - строение, находящееся при расположении помещений в объеме чердака, при этом площадь горизонтальной части потолка помещений должна быть не менее половины площади пола, а высота стен до низа наклонной части потолка не менее 1,6 м.

Пристройка - часть строения, расположенная вне контура наружных стен. Пристройки в большинстве своем имеют внутреннее сообщение с основным строением. Площадь пристройки учитывается в составе общей площади основного строения.

Помещение - внутренняя изолированная часть строения, отделяющаяся от других смежных помещений стенами без проемов или глухими перегородками и имеющая самостоятельный выход на улицу, во двор, коридор общего пользования или на лестничную клетку. Помещения по своему назначению подразделяются на жилые и нежилые.

Общежитие - жилое здание, специально построенное или переоборудованное для проживания людей. В строениях, занятых под общежития, помещения столовых, буфетов, и так далее, должны быть отнесены к соответствующему типу (торговых, культурно-просветительных и других помещений). Их наименование и площади должны быть выписаны на план и в экспликации, если они составляются.

II. Порядок проведения технического обследования единицы недвижимого имущества

1. Первичное обследование единицы недвижимого имущества

6. Первичное обследование единиц недвижимого имущества начинается с обследования единицы недвижимого имущества с выездом на место.

7. Обследование единиц недвижимого имущества включает проведение кадастровой съемки земельного участка, строений и составление абриса.

8. Кадастровая съемка земельного участка производится в порядке, определяемом государственным уполномоченным органом по регистрации прав на недвижимое имущество.

9. Кадастровая съемка строений начинается с определения назначения обследуемых объектов и строений. Измерения производятся стальной или тесьмяной рулеткой.

Наружный обмер здания производится выше цоколя на уровне оконных проемов с точностью до 10 см.

В целях правильного чтения отчетов по стальной ленте рулетки и удобства в работе наружные обмеры зданий рекомендуется вести против часовой стрелки, а внутренние - исходя из условий работы.

Конечной точкой обмера линии строения считается угол объекта, выступ более 0,40 м, всевозможные выступы или излом горизонтальной линии стены, откуда начат обмер.

Диагонали рекомендуется замерять (в основном) в больших помещениях и в помещениях непрямоугольной формы.

При съемке строений необходимо знать толщину всех стен и перегородок.

Внутренний обмер помещений производится с точностью до 10 см по всему периметру стен на высоте 1,10-1,30 м от пола, с одновременным обмером дверей, выступов и остальных элементов. Дверные и оконные проемы замеряются в свету. При обмере лестничных клеток, кроме самого помещения, замеряются площадки и в абрисе указывается количество ступенек и направление подъема маршей.

Этажность строения должна определяться по числу надземных этажей.

Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня спланированной земли (отмостки или тротуара). Если отдельные части строения имеют разное количество надземных этажей, его этажность определяется по наибольшему количеству этажей в здании.

10. После выполнения работ по наружному обмеру строения, производится составление абриса на внутренние помещения.

Абрис составляется сразу на все помещения или постепенно, одновременно с выполнением обмера отдельных помещений. В обоих случаях составление абриса должно начинаться с зарисовки внутренних капитальных стен, перегородок, дверей, оконных проемов.

Абрис строения составляется произвольно, в карандаше. В абрисе указываются все части строения, в плане по мере обмера, проставляются их размеры.

При обмере многоэтажных строений абрис составляется на каждый этаж, начиная с подвального и завершая последним этажом (в жилом домостроении - мансардой).

В строениях типового проекта в абрис вносятся обмер технического этажа (подвала), первого и типового этажей, а также помещений последних этажей.

11. Последовательность составления абриса и обмера строения:

- зарисовка в абрисе контура капитальных наружных стен строения, контура стен пристроек, а также оконных и дверных проемов по всему наружному периметру стен или частично;

- обмер с последовательной одновременной записью размеров, начиная от одного из наружных углов строения до начала и конца оконных и дверных проемов или их осей по всему периметру основного строения и пристроек.

В местах, где обмер по всему периметру стен недоступен в связи с примыкающими соседними строениями, длина стены может быть определена путем суммирования внутренних промеров помещений и толщины стен.

2. Камеральные работы

12. Составление кадастрового плана земельного участка осуществляется в порядке, определяемом государственным уполномоченным органом по регистрации прав на недвижимое имущество.

13. Составление поэтажных планов строений осуществляется на основании данных абрисов.

Планы аккуратно вычерчиваются на чертежной бумаге. План размещается симметрично краям форматки.

Поэтажные планы составляются в масштабе 1:100. Как исключение, крупные здания длиной свыше 70 м составляются в масштабе 1:200.

Составление плана основных строений в масштабе 1:100 должно быть произведено с точностью до +/- 0,5 мм.

На поэтажном плане вычерчиваются в масштабе в соответствии с размерами на абрисах:

- стены и перегородки;

- окна и двери.

14. Планы этажей располагаются на одной форматке один под другим, начиная с подвального. При необходимости планы этажей вычерчиваются на отдельных форматках.

Прежде чем приступить к вычерчиванию поэтажного плана, необходимо проверить промеры эскиза арифметически, совпадают ли промеры стен, взятые снаружи, с суммой промеров, взятых внутри строения вместе с размерами толщины стен, выбранной стороны. При совпадении необходимо провести фасадную линию строго по масштабу и к ней строить по взятым увязкам в угловых комнатах боковую линию строения, причем углы легче строить в масштабе 1:100.

Вычерчивание плана необходимо начинать с плана первого этажа, оставив выше место для подвального этажа (если таковой имеется). Конфигурация на чертеже должна строго соответствовать конфигурации строения в натуре. Затем последовательно наносятся все капитальные стены (строго по диагоналям). Правильность расположения их на чертеже проверяются тут же, по взятым в натуре контрольным промерам между капитальными стенами.

Далее вычерчиваются перегородки, проемы, строго по увязкам, на зафиксированных местах и в точном соответствии с принятыми условными обозначениями.

Посередине плана этажа, сверху на форматке, ставится штамп с указанием этажа, подвал, полуподвал, 1-й этаж и т.п.

Закрытые веранды, галереи, тамбуры обмериваются внутри и вычерчиваются на поэтажных планах. Открытые веранды, галереи, балконы обозначаются на плане в виде контура.

При вычерчивании поэтажных планов этажей, стены которых имеют выступы в профиле, следует показывать пунктиром проекцию выступов со всеми горизонтальными размерами, закрашивая только часть стены, попадающую в разрез (на высоте от пола 1,2 м).

15. Литеровка планов строений должна соответствовать литеровке на плане земельного участка, номера помещений - в плане каждого помещения. Нумерация помещений и их площадь обозначаются дробью. В числителе показывается номер помещения красным цветом, через тире - номер комнаты помещения черным цветом, а в знаменателе пишется площадь комнаты черным цветом.

16. Коридор общего пользования, а также межквартирные помещения подсобного характера общего пользования нумеруются римскими цифрами. Площади их в абрисе строения показываются в каждом этаже в конце, после записей всех основных помещений.

17. При составлении плана строений непрямоугольной формы, план строения по возможности следует производить в порядке последовательности. На планах проставляются следующие размеры в метрах с одним десятичным знаком:

- в планах первого этажа, подвала и цоколя (полуподвала), находящихся под частью строения, в планах всех этажей, в планах мансарды - размеры по наружному периметру стен основного строения и пристроек;

- в планах всех этажей, в подвалах и цоколях (полуподвалах), мансардах - размеры всех помещений (длина и ширина), а в помещениях непрямоугольной формы - размеры по всему внутреннему периметру стен.

18. Запись о наименовании этажей и помещений, а также площадь на плане производится исполнителем.

19. Подсчет площадей строений осуществляется в соответствии с нижеприведенными определениями.

Строительная площадь - площадь, занятая под объектами строительства. Общая площадь строения - сумма площадей помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и т.д.

Производственная площадь - площадь, занятая для нужд производства.

Жилая площадь - суммарная площадь жилых комнат. Подсчет площадей строений производится в абрисе строения. При подсчетах следует пользоваться величинами, взятыми непосредственно при замерах, подсчеты производятся с точностью до одного десятичного знака.

20. Площадь строений, имеющих прямоугольную форму, исчисляются умножением длины на ширину. Площадь строений, имеющих неправильную форму, исчисляются на основании соответствующих геометрических формул. Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренней поверхности наружных стен.

21. Площадь марша внутриквартирной лестницы помещений жилого дома включается в площадь помещений, где расположена лестница. Площадь лестничных клеток лифтовых и других шахт жилого дома включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа.

22. На прямоугольные комнаты листы подсчета площадей не составляются, площадь подсчитывается по плану и абрису, и проставляется исполнителем на план.

23. Выписка формул для подсчета площадей комнат и отдельных помещений непрямоугольной формы, а также имеющих большое количество пилястр и т.п., производится на поле или на обороте абриса строения.

24. При составлении формулы для подсчета площади непрямоугольной комнаты (помещения) план комнаты разбивается на простейшие геометрические фигуры (прямоугольники, трапеции, прямоугольные треугольники и т.п.).

25. Общая площадь общежитий и других зданий определяется как сумма площадей жилых комнат, подсобных помещений, включая площадь встроенных шкафов и передних при жилых комнатах и помещений культурно-бытового назначения и медицинского обслуживания.

26. Данные о площадях помещений (квартир), предварительно выписанные на план, суммируются по строению и записываются в соответствующий раздел технического паспорта. Одновременно подсчитывается и записывается в тот же раздел количество помещений (квартир), количество жилых комнат.

27. Закрепление данных о площадях помещений разрешается только после проверки и исправления возможных ошибок, если таковые имеются.

28. Площадь ниш высотой 1,8 м и более включать в площадь помещений, в которых они расположены.

29. Площадь, находящуюся в пределах дверного проема, в площадь помещений не включается.

30. Арки, длиной 2 м и более включаются в площадь помещений.

31. Нумерация квартир (помещений) проставляется на поэтажных планах, составляемых при техническом обследовании.

32. Номера квартир (помещений) на поэтажном плане технического паспорта должны строго соответствовать присвоенным номерам квартир (помещений) в натуре.

33. Номера квартир (помещений) проставляются следующим образом:

- для небольших зданий, на плане технического паспорта, около главного входа в квартиру (помещение) проставляется ее номер;

- на плане технического паспорта больших многоэтажных зданий на площадке лестничной клетки, около входной двери в квартиру (помещение), проставляется ее номер.

34. Нумерация жилых и нежилых отдельных комнат производится арабскими цифрами отдельно по каждой квартире (помещению) по часовой стрелке, начиная от входа.

3. Текущее обследование единиц недвижимого имущества

35. Текущее обследование единиц недвижимого имущества проводится специалистами с выездом на место объекта.

36. При переходе прав на недвижимое имущество вносятся изменения в технические паспорта, в ведомость, в опись документов и др., путем производства новых записей. Новые записи производятся в отведенных для этого дополнительных строках.

37. Комплектация документации для архива при текущей паспортизации единицы недвижимого имущества ведется путем присоединения новых материалов к имеющимся. Материалы собираются и подшиваются в регистрационное дело. Все листы материала нумеруются в порядке их расположения, заносятся в опись этих документов. Специалистом, внесшим дополнение, указывается дата, ФИО и подпись.

38. Изменения в земельных участках, основных и вспомогательных строениях устанавливаются сличением старых данных, отраженных в планах и описях, с действительным состоянием объектов путем непосредственного полевого обследования недвижимого имущества.

Необходимые исправления вносятся первоначально в абрисы, а затем переносятся в архивные документы (планы, описи, регистрационные карточки и экспликации).

39. На планах исправления вносятся зачеркиванием старых контуров и нанесением новых, если этим не осложняется чтение планов. В противном случае, то есть при наличии большого числа исправлений, планы вычерчиваются заново.

40. Цифровые данные и надписи в планах и экспликациях исправляются путем зачеркивания их и написанием чернилами другого цвета.

41. Замена плана или технического паспорта недвижимого имущества производится также в случае значительного их обветшания и загрязнения.

42. Замена плана или технического паспорта осуществляется по заявлению правообладателя взамен старых и ветхих технических паспортов и выдается в установленном порядке новый технический паспорт.

4. Результаты выполненных работ

43. Результаты работы принимает руководитель, определяемый местным регистрационным органом.

44. При рассмотрении результатов полевых работ в натуре проверяется полнота съемки, определяется точность, правильность конфигурации каждой единицы недвижимого имущества, их наличие и расположение на плане, устанавливается наличие и правильность точек привязки.

Выявленные неточности отмечаются на эскизе красным цветом.

При рассмотрении результатов камеральных работ руководитель, определяемый местным регистрационным органом, проверяет компоновку, правильность составления планов земельного участка, строений, поэтажных планов, выдержанность шрифтовых надписей, масштаба, условные обозначения, наличие всех необходимых размеров, надписей и подписей. Соответствие литеровки строений литеровке в ранее составленных технических паспортах, правильность исчислений площадей и правильность составления экспликации к плану земельного участка, сличает чистовой документ с эскизной работой, правильностью составления наряда об оплате.

45. По итогам проведенного первичного обследования единицы недвижимого имущества составляется:

- технический паспорт единицы недвижимого имущества, который выдается собственнику (приложение N 3);

- ведомость технического паспорта единицы недвижимого имущества (приложение N 4), которая вкладывается в архивный экземпляр регистрационного дела.

46. Технический паспорт и ведомость технического паспорта единицы недвижимого имущества состоит из:

- кадастрового плана земельного участка;

- поэтажных планов основных строений, расположенных на участке;

- описания конструктивных элементов всех основных и вспомогательных строений и сооружений;

- вычислительных работ площадей земельных участков, строений и занесения данных результатов обследования в технические паспорта недвижимого имущества.

46-1. Технический паспорт на цокольное (полуподвальное) строение выдается по решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

(В редакции постановления Правительства КР от 23 июля 2015 года № 523)

III. Техническое обследование самовольных построек

(Название главы в редакции постановления правительства КР от 8 апреля 2015 года № 204)

47. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, а так же созданное без получения на это необходимых разрешений либо с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил, установленных законодательством Кыргызской Республики.

48. Если при первичном обследовании вновь созданного недвижимого имущества выявлено, что оно является самовольной постройкой, технический паспорт не составляется. При этом составляется соответствующий акт, который в недельный срок направляется уполномоченному государственному органу в сфере технической безопасности для принятия мер.

(В редакции постановления правительства КР от 8 апреля 2015 года № 204)

49. Лицу, подавшему заявление об обследовании самовольной постройки, в письменном виде направляется отказ в составлении технического паспорта, с указанием причин отказа.

(В редакции постановления правительства КР от 8 апреля 2015 года № 204)

|  |  | Приложение N 1 к Положению о порядке проведения технического обследования единиц недвижимого имущества |
| --- | --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на проведение технического обследования единицы недвижимого имущества

Для физического лица:

ФИО заявителя: _________________________________________________

Место жительства (адрес): ______________________ тел. ____________

Документ, удостоверяющий личность: вид ________ серия N __________ выдан

___________________________________ дата выдачи _________________

Действующий от имени ___________________________________________

на основании доверенности, выданного от "___" ______________________ г.

Для юридического лица:

Полное наименование юридического лица____________________________

__________________________________________________________________

Регистрационный номер свидетельства: _____________________________

почтовый адрес ____________________________________ тел. __________

ФИО (руководителя или полномочного представителя)________________

_________________________________________________________________

на основании (какого документа) ____________________________________

Прошу произвести техническое обследование:

┌─┐

└─┘ текущую указать необходимость ее проведения _______________

┌─┐

└─┘ основную (нужное отметить знаком "V")

в срочном порядке ____________________ (графа заполняется в случае подпись

необходимости заявителя проведения технического обследования в срочном порядке) единицы недвижимого имущества, находящейся по адресу_______________________________________________________________________________

Идентификационный код единицы недвижимого имущества

┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┐

│ │-│ │ │-│ │ │-│ │ │ │ │-│ │ │ │ │-│ │ │-│ │ │ │

└─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘

К заявлению прилагаю: (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)

1. Документ об оплате: N _________ на сумму ______________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5. _______________________________________________________________

Дата _________________ Подпись заявителя: ____________

Документы проверены:

ФИО и подпись специалиста по приему и выдаче документов__________

________________________________________________________________

Дата поступления заявления "___" __________________ г.

|  |  | Приложение N 2 к Положению о порядке проведения технического обследования единиц недвижимого имущества |
| --- | --- | --- |

ЖУРНАЛ 
приема заявлений на проведение технического обследования единиц недвижимого имущества и выдачи документов

(Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 23 июля 2015 года № 523)

|  |  | Приложение N 3 к Положению о порядке проведения технического обследования единиц недвижимого имущества |
| --- | --- | --- |

_______________________________
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ГОСРЕГИСТРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Идентификационный код

┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┐

│ │-│ │ │-│ │ │-│ │ │ │ │-│ │ │ │ │-│ │ │-│ │ │ │

└─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘

Адрес ____________________________________________________________

полный адрес единицы недвижимости

__________________________________________________________________

(город, село, улица, дом, кв.)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
единицы недвижимого имущества

__________________________________________________________________

Назначение недвижимости

| Собственник | Часть (доля) | Документы на право собственности |
| --- | --- | --- |

| Пользователь | Часть (доля) | Документы на право пользования |
| --- | --- | --- |

Начальник управления ________________________________/___________/ ФИО подпись

Паспорт составлен "___" ________________ 200__ г.

МП

Примечание:

При обнаружении изменений технических параметров единицы недвижимого имущества взамен данному техническому паспорту собственнику выдается новый технический паспорт.

Таблица N 1

Экспликация к плану основных строений

| Литера | Этаж | N помещения | N квартиры | Наименование помещения | Площадь по внутреннему обмеру (кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая площадь | Администр. | Жилая | Торговые | Складские | Производст. | Куль-быт. | Служебные | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ

Таблица N 2

Характеристика строений и сооружений по наружным замерам

| Литер | Наименование строений | Год постройки | Фундамент | Стены | Кровля | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица N 3

Экспликация земельного участка в кв.м

| Всего: | В том числе по факту: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По правоустанавливающим документам | Фактически | Застроенная | Не застроенная |

"___" ____________ 200__ г. Работу выполнил _____________________ ФИО

"___" ____________ 200__ г. Проверил зав. сектор ________________ ФИО

"___" ____________ 200__ г. Принял нач. отдела __________________ ФИО

Таблица N 4

Отметка об обследовании недвижимости

| Дата обследования | 200__ г. | 200__ г. | 200__ г. | 200__ г. | 200__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |
| Зав. сектора |  |  |  |  |  |
| Нач. отдела |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение N 4 к Положению о порядке проведения технического обследования единиц недвижимого имущества |
| --- | --- | --- |

Идентификационный код

┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┐

│ │-│ │ │-│ │ │-│ │ │ │ │-│ │ │ │ │-│ │ │-│ │ │ │

└─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘

Район ___________________________________________________________

Наименование населенного пункта __________________________________

ВЕДОМОСТЬ 
технического паспорта единицы недвижимого имущества

Таблица N 1

Местонахождение участка

| Адрес недвижимости | Форма собственности | Назначение недвижимости |
| --- | --- | --- |
|  |  | Типовая серия |

Таблица N 2

Регистрация единицы недвижимости

| Дата регистрации | ФИО собственника | Документ на право собственности |
| --- | --- | --- |
| Дата регистрации | ФИО пользователя | Документ на право пользования |

Таблица N 3

Техническая характеристика: Основные показатели по площади

| Земельн. участок | Назначение | Литеровка | Дата выполнения технического обследования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Застроенная часть, кв.м | Учрежденческое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Административн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Складское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культ. бытовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего застроен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Незастроенная часть, кв.м | Незастр. часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего незастроен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площадь земельного участка по правоустанавливающим документам: ____________________________ кв.м. 2. Фактическая площадь земельного участка: _____________________ кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица N 4

Экспликация к плану основных строений

| Литера | Этаж | N помещения | N квартиры | Наименование помещения | Площадь по внутреннему обмеру (кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая площадь | Администр. | Жилая | Торговые | Складские | Производст. | Куль-быт. | Служебные | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Таблица N 5

Строения на участке и их благоустройство

| Дата записи | Литера по плану | Жилая площадь жилых домов или общеполезная площадь других строений, оборудованная кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | канализацией | Центральным отоплением | ваннами (душем) | электроосвещением | газом | Горячим водоснабжением | в т.ч. централизованно | телефоном | лифтом | мусоропроводом |

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ

Таблица N 6

Описание материала конструкций основных строений

| Название основных элементов строений | Литер | Литер | Литер | Литер | Литер | Литер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал и конструкции | Материал и конструкции | Материал и конструкции | Материал и конструкции | Материал и конструкции | Материал и конструкции |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь |  |  |  |  |  |  |
| Наруж. стены |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние стены |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |

Таблица N 7

Описание пристроек, примыкающих к основному строению

| Наименование пристроек | Ли- тер | Фундамент | Цоколь | Стена | Полы | Перекрытия | Кров- ля | Окна | Двери | Отоплен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица N 8

Наружные параметры основного строения и примыкающих пристроек

| Дата записи | Наименование строения | Литера | Площадь, кв.м | Высота, кв.м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица N 9

Сооружения и мелкие постройки

| Дата записи | Наименование | Литера | Материалы |  |  |  |  | Площадь основная, кв. м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фундамент | Стены | Полы | Перекрыт. | Кровля |  |  |

"___" ______________ 200__ г. Работу выполнил _________________

"___" ______________ 200__ г. Проверил зав. сектора _____________

"___" ______________ 200__ г. Принял нач. отдела ________________

Таблица N 10

Отметка о внесении текущих изменений

| Текущие изменения внесены | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Зав. сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| Нач. отдела |  |  |  |  |  |  |  |