К пункту 2.1 повестки дня 30-го заседания подкомитета по водному транспорту

проект

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

«Анализ цифровизации производственных процессов 
на внутреннем водном транспорте государств – членов 
Евразийского экономического союза, 
в том числе внедрение электронных навигационных карт»

Москва, 2026

Содержание

Введение	3

1. Цифровизация внутреннего водного транспорта	4

1.1. Анализ проблем цифровизации внутреннего водного транспорта	6

1.2. Цифровая интеграция внутреннего водного транспорта  в интеллектуальные и устойчивые цепочки поставок судостроения	7

2. Общие положения об электронных навигационных картах	8

2.1. Международное регулирование	10

2.2. Электронные навигационные карты внутренних водных путей	17

2.3. Международный опыт	19

2.3.1. Опыт Европейского союза	19

2.3.2. Опыт Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)	23

2.4. Применение ЭНК ВВП в государствах – членах  Евразийского экономического союза	25

2.4.1. Опыт Российской Федерации	25

2.4.2. Опыт Республики Казахстан	27

Заключение	28

Использованная литература и источники	29

Введение

Настоящий аналитический доклад «Анализ цифровизации производственных процессов на внутреннем водном транспорте государств – членов Евразийского экономического союза, в том числе внедрение электронных навигационных карт» разработан во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в Евразийском экономическом союзе до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь, утвержденного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 декабря 2025 года № 39».

Цель доклада – выявить общие тенденции, специфические национальные подходы, точки роста и системные проблемы для формирования рекомендаций по развитию интеграционного регулирования на евразийском пространстве с учетом международной практики правового и технического регулирования. Будут рассмотрены международные стандарты и требования, опыт Евросоюза и АСЕАН, изучено состояние развития отрасли электронных навигационных карт на евразийском пространстве (Российская Федерация и Республика Казахстан), как перспективной области новых технологий, способной обеспечить экономическое благосостояние и безопасность страны. Важным аспектом в этом направлении для государств остаются непреложные принципы минимизации рисков причинения ущерба жизни и здоровью граждан, их имуществу, а также рисков для общественной и национальной безопасности.

Ввиду ограниченности объема данных и статистики, отсутствия информации, положения доклада строятся на экспертных оценках из открытых источников.

1. Цифровизация внутреннего водного транспорта

Современная система водного транспорта в значительной степени зависит от цифровых технологий, причем данные технологии могут быть уже существующими или же только развиваться. Благодаря цифровизации увеличивается производительность труда в портах, ускоряются различные операционные процессы, растут показатели грузооборота. Все это позволяет экономике выйти на новый уровень и стать более конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  Вместе с тем, проблемы, возникающие в ходе цифровизации, могут оказывать негативное воздействие на трансформацию инфраструктуры водного транспорта, что требует комплексного подхода к обозначенным проблемам. Важно не только устранить технологический разрыв с более развитыми странами, но и увеличить размеры инвестиций в отрасль, совершенствовать нормативную базу, углубить систему образования.  Все это поможет в лучшей степени раскрыть потенциал портов и ускорить процессы цифровизации отрасли водного транспорта.

Цифровизация требует перехода к «сквозным» технологиям и созданию концепции «Умного водного транспорта», что усложняется необходимостью синхронизации всех участников логистической цепочки.

Анализ содержательных аспектов целеполагания позволяет определить факторы и параметры, влияющие на цифровизацию и его внешнюю среду. Здесь определяющими направлениями будут выступать:

повышение транзитной привлекательности конкретной страны и расширение её транзитного потенциала на основе национальных и международных транспортных коридоров;

привлечение   международных   транспортно-логистических   компаний   в региональные и национальные транспортные хабы;

развитие «сквозных» мультимодальных транспортно-логистических технологий;

формирование «расширенных» транспортных и логистических организаций, обеспечивающих целостный комплекс транспортно-логистических услуг

Применительно к внутреннему водному транспорту процесс целеполагания базируется на следующих ключевых принципах:

обеспечение условий, поощряющих перераспределение и переключение грузопотоков, в настоящее время осваиваемых наземными видами транспорта, на перевозки внутренним водным транспортом, что необходимо для сбалансированного развития транспортной системы страны;

создание предпосылок для роста конкурентоспособности речного транспорта по сравнению с другими видами транспорта;

повышение доступности и качества услуг внутреннего водного транспорта для грузоотправителей;

обеспечение выполнения внутренним водным транспортом пассажирских перевозок с необходимым уровнем качества и эффективности;

повышение уровня безопасности, экологичности внутреннего водного транспорта по сравнению с другими видами транспорта, прежде всего, конкурирующими (автомобильным и железнодорожным).

Технологии должны рассматриваться не как самоцель, а как инструмент снятия существующих нормативных и административных барьеров. В частности, технология распределенных реестров (блокчейн) способна обеспечить необходимое доверие при признании электронных ветеринарных и фитосанитарных сертификатов без их физического предъявления, однако развитие электронного документооборота в этой сфере упирается не только в готовность государств-членов, но и в необходимость интеграции с информационными системами третьих стран-экспортеров, а также в достижение соответствующих международных договоренностей.

Применение искусственного интеллекта и аналитики больших данных требует унификации форматов данных и стандартизации требований для тиражирования успешных практик на всем пространстве ЕАЭС.

На сегодня сохраняется ряд системных вызовов:

- разрыв в уровнях цифровой зрелости государств-членов и отдельных портов;

- отсутствие технологической совместимости разнородных национальных информационных систем;

- необходимость дальнейшей гармонизации национальных законодательств для обеспечения сквозного электронного взаимодействия;

- зависимость от готовности третьих стран к электронному обмену сертификатами.

1.1. Анализ проблем цифровизации внутреннего водного транспорта

Основные направления проблем цифровизации:

- технические и инфраструктурные: изношенность судов, отсутствие современного оборудования для установки датчиков, недостаточная цифровизация портовой инфраструктуры;

- экономические: высокая капиталоемкость внедрения систем «умного» транспорта, необходимость интеграции с существующими системами. На сегодня существование многих речных портов поддерживается только собственной прибылью, так как они находятся в частной собственности. Малое количество заказов, износ основных фондов, жесткие требования безопасности усложняют процессы внедрения цифровых технологий, как правило, достаточно дорогих и, в связи с этим, не всегда доступных. Как результат, имеет место неполное использование потенциала внутренних водных путей;

- кадровые: нехватка специалистов, обладающих компетенциями одновременно в сфере водного транспорта и цифровых технологий. Профессионалов, способных трудиться в узких нишах, сегодня часто не хватает, в связи с чем многие компании вынуждены самостоятельно заниматься подготовкой кадров, используя программы менторства и другие. Это позволяет сделать вывод о важности развития в стране среднего и малого бизнеса, привлечения в отрасль новых кадров. Трудности, связанные с нехваткой квалифицированного персонала, увеличиваются по причине устаревшей системы образования в институтах, когда преподаются фундаментальные, а не прикладные знаний и не всегда удается адаптироваться к постоянно развивающейся сфере цифровых технологий.  Для решения указанной проблемы требуется адаптировать имеющиеся образовательные программы к международным стандартам. Студенты при этом должны получать не только теоретические, но, в первую очередь, практические, прикладные знания;

- специфика отрасли: высокая сезонность, особенно для внутреннего водного транспорта, затрудняющая непрерывное внедрение цифровых сервисов;

- несовершенство нормативной базы: появление и развитие новых технологий требует принятия новых стандартов, которые регламентировали бы использование всевозможных датчиков. Кроме того, важно отслеживать изменения в законодательстве, которые определяют порядок владения, использования и обеспечения доступа к данным, передаваемым устройствами, используемыми для повышения эффективности, безопасности и надежности портов и флота.

1.2. Цифровая интеграция внутреннего водного транспорта 
в интеллектуальные и устойчивые цепочки поставок судостроения

Усиление интеграции различных видов транспорта и логистических услуг для обеспечения бесперебойной и эффективной доставки товаров по всему миру. Водный транспорт остается важнейшим элементом глобальной логистики, связывающим континенты и обеспечивающим до 70% мирового грузооборота. Интеграция логистических цепочек в судостроении - это процесс объединения всех участников (поставщиков, производителей, перевозчиков, верфи) для оптимизации потоков материалов и информации от сырья до готового судна, что снижает затраты, повышает эффективность и конкурентоспособность через координацию закупок, производства, хранения и доставки компонентов и комплектующих, используя цифровые технологии для сквозного планирования и контроля.

Ключевые аспекты интеграции:

- сквозная видимость: единая информационная система позволяет отслеживать все этапы движения материалов и комплектующих (металл, двигатели, электроника), от поставщика до верфи и далее до заказчика;

- управление запасами: применение принципов «точно в срок» для минимизации складских запасов, что критично из-за больших размеров и стоимости компонентов;

- координация поставщиков: тесное взаимодействие с поставщиками для синхронизации поставок, особенно для уникальных и крупногабаритных узлов (судовые машины, пропульсивные системы);

- транспортная логистика: оптимизация морской и речной, железнодорожной и автомобильной доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов к верфям;

- цифровизация: использование ERP-систем, IoT и предиктивной аналитики для автоматизации процессов, прогнозирования сбоев и повышения гибкости;

- сервис и послепродажная поддержка: интеграция логистики запчастей и сервисного обслуживания в общую цепь для быстрого реагирования на нужды флота.

Преимущества интеграции логистических цепочек в судостроении:

- снижение издержек: меньше запасов, оптимизированные перевозки, сокращение простоев;

- сокращение сроков строительства: более эффективная координация потоков ускоряет производство судна;

- повышение качества: лучший контроль над компонентами и их поставками;

- устойчивость: возможность быстро адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры.

Рассмотренные мировые тенденции направлены на повышение эффективности, безопасности и снижение негативного влияния водного транспорта на окружающую среду.

2. Общие положения об электронных навигационных картах

Электронная картография появилась в середине восьмидесятых и представляла собой стандартную бумажную картографию, переведенную в электронный формат граффайлов. Предполагалось, что спецификация структуры и формата графических файлов будет одинаковой для всех электронных носителей. Однако большое количество изготовителей электронных навигационных карт (ЭНК) повлекло создание различных форматов файлов, которые можно разделить на растровый и векторный форматы графических данных. Аналогичная ситуация возникла при формировании электронных навигационных карт внутренних водных путей (ЭНК ВВП).

Растровый формат ЭНК подразумевает создание фотографической копии бумажной карты, а векторный – создание базы объектов, каждому из которых соответствует определенный вектор координаты.

|  | Основные виды электронных навигационных карт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Растровые карты (RNC - Raster Navigational Charts) | Векторные карты (ENC - Electronic Navigational Charts) |
| Суть | Отсканированная бумажная карта, «привязанная» к координатной сетке | Цифровая база данных, содержащая описание объектов (точки, линии, полигоны) |
| Особенности | Это растровое изображение (набор пикселей) | Изображение формируется на экране компьютера «на лету» |
| Плюсы | Полное соответствие внешнему виду официальной бумажной карты | Интерактивность (выбор уровня детализации), автоматическое обновление, поиск объектов, легкое изменение масштаба без потери качества |
| Минусы | Невозможность избирательно отключать слои (например, глубины), при масштабировании «зернистость» | Более сложны в производстве, могут требовать мощного оборудования |

Система может считаться ЭКНИС, СОЭНКИ либо ЭКС, если она удовлетворяет требованиям регистра и на ней установлены откорректированные официальные электронные карты. Тогда по ней разрешается осуществлять официальное судовождение (то есть можно не вести текущую исполнительную прокладку по бумажной карте, а использовать электронную карту). Для ЭКС классов «А» и «B», стандарт IEC-62376 (2010) допускает использование их в качестве основного навигационного средства с использованием неофициальных карт. ЭКС класса «С» может использоваться только как вспомогательная информационная система.

Компьютерная система отображает информацию из электронных навигационных карт, интегрирует её с данными системы глобального позиционирования GPS, данными радаров, систем автоматической идентификации судов (система в судоходстве, служащая для идентификации судов, их габаритов, курса), лага (прибор, предназначенный для измерения скорости движения судна), эхолота (гидролокатор, устройство для исследования дна водного бассейна). С помощью судовых антенн может быть подключена к сети Интернет; в этом случае становится возможным обновление (корректура) электронной карты прямо во время плавания.

- ЭКНИС: соответствует международным требованиям Международной морской организации и Международной гидрографической организации (IHO). Обязательна на конвенционных судах. Использует векторные карты (ENC) с защитой S-63*;

* Векторные карты (ENC) с защитой S-63 – это стандарт де-факто для морской навигации, обеспечивающий безопасную передачу и использование ЭНК в ЭКНИС (ECDIS – Electronic Chart Display and Information System).

- Защита S-63 – это стандарт Международной гидрографической организации, регламентирующий шифрование данных ENC. Он обеспечивает защиту авторских прав, предотвращает незаконное копирование и, главное, гарантирует целостность данных (защита от искажения) при передаче от издателя к пользователю.

- СОЭНКИ (Система Отображения Электронных Навигационных Карт и Информации): соответствует правилам Российского Речного Регистра для речного и смешанного плавания. Работает с картами ВВП Российской Федерации. Это специализированный бортовой компьютер (программно-аппаратный комплекс), который используется на речных и морских судах для повышения безопасности судовождения.

Картография: СОЭНКИ считывает данные с официальных электронных навигационных карт и отображает их на экране, заменяя традиционные бумажные карты.

Интеграция данных: система объединяет информацию от различных датчиков: ГЛОНАСС/GPS (местоположение), компаса (курс), лага (скорость), радара и АИС (цели вокруг судна).

Навигация: позволяет планировать маршрут, вести электронный судовой журнал, следить за глубинами и получать предупреждения об опасностях.

Специфика: термин СОЭНКИ чаще применяется к системам, работающим на внутренних водных путях (реках), в то время как для морских судов принята международная аббревиатура ЭКНИС (ECDIS).

Существуют универсальные модели (например, «Транзас 270»), которые поддерживают быстрое переключение между «речным» и «морским» режимами работы.

- ЭКС: может быть одобрена как ЭКНИС или СОЭНКИ, если сертифицирована. В противном случае используется как вспомогательная система, повышающая безопасность, но не заменяющая карты официально.

Векторные карты считаются современным стандартом для судоводителей, обеспечивая более высокую безопасность навигации.

2.1. Международное регулирование

Структура и формат электронных навигационных карт должны соответствовать стандартам Международной гидрографической организации (IHO):

- Стандарт IHO S-44 – международный стандарт, который определяет минимальные технические требования к выполнению гидрографических съемок (исследований рельефа морского дна). Его главная цель – обеспечить точность данных о глубинах, чтобы выпускаемые на их основе навигационные карты гарантировали безопасность мореплавания;

- Стандарт IHO S-52 – международный технический стандарт, который определяет требования к отображению и содержанию электронных навигационных карт (ENC) в судовых системах ЭКНИС (ECDIS). Стандарт гарантирует, что навигационная информация выглядит одинаково на оборудовании любого производителя;

- Стандарт IHO S-57 – международный стандарт передачи цифровых гидрографических данных. Используется во всем мире как основной формат для создания и обновления Электронных навигационных карт (ЭНК / ENC), которые отображаются в судовых системах ECDIS (ЭКНИС);

- Стандарт IHO S-63 – международный стандарт, определяющий схему защиты, шифрования и коммерческого распространения официальных электронных навигационных карт (ENC). Принят для того, чтобы предотвратить несанкционированное копирование карт, исключить их искажение злоумышленниками и гарантировать подлинность данных в судовых системах ЭКНИС (ECDIS);

- Стандарт IHO S-100 – современный международный стандарт, который имеет открытую архитектуру, и его состав может расширяться по определенным правилам, без оказания влияния на сам стандарт S-100. Стандарт гидрографических данных, поддерживающих ISO 19100 (актуальная серия географических стандартов, направленных на простоту интеграции гидрографической информации в электронную картографию). Переход с 
S-57 на S-100 осуществляется крайне постепенно, при этом сам по себе стандарт S-57 никуда не исчезает, однако производители софта и приложений активно стимулируются для разработки решений в новом стандарте S-100.

Любой продукт, основанный на стандарте S-100, должен реализовываться на правилах, содержащихся в общей модели объекта, в свою очередь, являющейся концепцией самого объекта и его характеристик. Кроме этого, 
в S-100 огромное внимание уделено метаданным, необходимым для совместимости хранимых гидрографических данных по уровню своего качества. Для этого к хранителям данных предъявляется требование прописывать в этих данных соответствующую информацию.

Объекты из каталога данных классифицируются по признакам типа и информации об объекте. Электронный каталог объектов должен быть совместим с любыми географическими данными, указывающими на объект из каталога. При этом каждый объект имеет свои атрибуты и беспрепятственный доступ к ним через каталог, и совместно они получают определения из концептуального словаря объектов. S-100 устанавливает правила каталогизации объектов и классифицирует их типы. Также S-100 включает в себя информацию о системах координат, пространственной привязке, стандарты кодирования и другую информацию специального характера, которая может быть полезна разработчикам.

S-100 несравнимо гибче S-57, и находится вне каких-либо рамок, налагаемых на формат кода информации. Наглядность, обеспечиваемая 3D, временными параметрами, высокоплотной батиметрией и другими компонентами S-100 превращает ЭКНИС в устройство, трансформирующее объективную реальность в максимально сжатую картину, содержащую исчерпывающую информацию обо всех нюансах возможного движения судна. Принятие решений на базе такой вычислительной мощи с возможностями просчитать любые параметры движения судна в различных условиях может превратиться в формальность уже в самом ближайшем будущем.

- Стандарт IHO S-101 – стандарт, призванный заменить устаревший стандарт S-57, обеспечивая более гибкое обновление, улучшенную визуализацию (включая 3D) и отображение динамических данных (течение, метеоусловия).

В ЭНК в стандарте S-101 будет внедрена интеллектуальная функция размещения текста, позволяющая более четко и удобно располагать текст. Незначительные улучшения в направлении текста, устранение конфликтов при наложении текста и более четкое размещение текста вокруг береговых границ позволят пользователям оставлять текстовую информацию включенной. Это приведет к уменьшению беспорядка на экране и повышению четкости на мостике (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение расположения текста на электронных 
регистраторах в формате С-57 и формате С-101

Еще одно визуальное улучшение, внедряемое в электронные навигационные системы стандарта S-101 - это отображение буев. В настоящее время на ЭНК отсутствует удобная цветовая кодировка для обозначения буев, которая есть на бумажных картах. На основе отзывов пользователей, символика буев на ЭНК S-101 была переработана, чтобы обеспечить цветовую кодировку для повышения ситуационной осведомленности. Это означает, что, если пользователь смотрит в окно на основной буй с желтыми и черными метками, символ на ЭНК будет отображать те же цвета для большей наглядности (рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Текущая символика буев, отображаемая на ЭНК

Рис. 3. Цветовая символика буев в ЭНК в формате S-101

Еще одна проблема, решаемая с помощью ЭНК S-101 - это проблема усталости от сигналов тревоги. Часто пользователям приходится сталкиваться с ложными или ненужными сигналами тревоги или предупреждениями при планировании и мониторинге маршрутов, что может отвлекать и увеличивать нагрузку на мостик, представляя угрозу безопасности судоходства.

Для решения этой проблемы Международная гидрографическая ассоциация пересмотрела набор характеристик, которые традиционно вызывают срабатывание предупреждающих сигналов в системах ECDIS, таких как зоны повышенной опасности или препятствия. Электронные навигационные карты 
S-101 будут кодироваться более интеллектуально с помощью новых «информационных объектов», содержащих метаданные о карте, что, по сути, дает производителям электронных навигационных карт большую гибкость в кодировании характеристик таким образом, чтобы не вызывать ненужных сигналов тревоги и индикации для пользователя.

Благодаря улучшенному шифрованию и более надежной системе защиты, электронные навигационные карты S-101 – и данные S-100 в целом – будут более устойчивы к современным киберугрозам.

По мере формирования данных S-100 новые схемы защиты потребуют цифровой аутентификации на каждом этапе обработки данных – от момента их отправки из гидрографического управления до попадания в электронную навигационную систему судна (ECDIS). Это обеспечит дополнительную гарантию безопасности и целостности данных, используемых для навигации.

Современные ЭНК оптимизированы для интерпретации человеком; они специально разработаны для использования опытным пользователем в сочетании с другой дополнительной навигационной информацией. Однако с внедрением автоматизированных и автономных технологий данные S-100 должны быть совместимы и работоспособны для судов, курсирующих без полного экипажа на борту.  Таким образом, данные S-100 (включая ЭНК S-101) будут полностью машиночитаемыми и перспективными для удовлетворения требований морских автономных надводных судов (MASS).

В свою очередь, Международная морская организация приняла следующие регламентирующие применение ЭНК документы:

- Резолюции А.694(17) (1995 г., утратила силу) «Общие требования к судовому радиооборудованию, составляющему часть глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности и к судовым электронным навигационным средствам». Международный нормативный документ, утвердивший первые эксплуатационные требования к ЭКНИС (Электронно-картографическим навигационно-информационным системам / ECDIS);

- Резолюция А.817(19) (1995 г.) «Эксплуатационные требования к электронным картографическим навигационным информационным системам (ECDIS)». Международный нормативный документ, утвердивший первые Эксплуатационные требования к системам отображения электронных карт и информации (ЭКНИС / ECDIS). Эта резолюция заложила основу для перехода мирового морского флота от традиционных бумажных навигационных карт к электронным картографическим системам.

- Резолюция MSC.232(82) (2006 г.) «Принятие пересмотренных эксплуатационных требований к электронным картографическим навигационным системам (ECDIS)». Международный стандарт, который устанавливает Пересмотренные эксплуатационные требования к электронным картографическим навигационно-информационным системам (ЭКНИС / ECDIS).

Этот документ стал ключевым нормативным актом, определяющим технические и функциональные характеристики оборудования ЭКНИС на судах, подпадающих под действие конвенции СОЛАС. Документ структурно разделен на два основных модуля:

Модуль А – База данных:

- использование официальных карт: Система должна работать с Системными электронными навигационными картами (СЭНК/SENC), созданными на основе официальных электронных навигационных карт (ЭНК/ENC), выпускаемых государственными гидрографическими службами.

- своевременное обновление: Определен порядок регулярного и безопасного внесения корректуры в картографическую базу данных.

Модуль В – Эксплуатационные и функциональные требования:

- режимы отображения: Установлен минимальный размер эффективной площади экрана для ведения исполнительной прокладки — не менее 270 х 270 мм. Карты должны четко читаться в любых условиях освещения на мостике днем и ночью.

- цвета и символы: Требуется строгое соответствие стандартам Международной гидрографической организации (МГО/IHO), в частности, специальной публикации S-52.

- сигнализация (Alarms и Indications): Система обязана автоматически предупреждать судоводителя звуковым или визуальным сигналом в следующих случаях: курс судна пересекает безопасную изобату; судно приближается к опасным объектам или запретным районам; происходит расхождение между данными позиционирования (например, сбой GPS).

- резервное копирование: Для обеспечения непрерывности навигации в случае выхода из строя основной ЭКНИС на судне должно быть предусмотрено адекватное резервное устройство (дублирующая ЭКНИС или комплект обновленных бумажных карт).

- регистрация данных: Система должна непрерывно записывать навигационные данные за прошедшие 12 часов (маршрут, время, координаты, использованные карты).

2.2. Электронные навигационные карты внутренних водных путей

Электронные навигационные карты внутренних водных путей 
(ЭНК ВВП) – это векторные цифровые базы данных, содержащие актуальную картографическую информацию, глубины, навигационные знаки и ориентиры, используемые в системах ЭКНИС (СОЭНКИ, ЭКС) для безопасного автоматизированного судовождения на реках, озерах и каналах.

Для визуализации той или иной карты на мониторе необходима соответствующая программа, а применительно к судну, на отображаемую карту должна налагаться информация о его координатах, координатах соседних судов и прочих особенностей региона. Такая система должна позволять строить графический маршрут следования, дополнять карту новыми данными и отображать истинное положение судна относительно окружения и всего пространства. Это оборудование сегодня хорошо известно под именем картплоттеров.

Вместе с этим, получили развитие электронные картографические системы (ЭКС), позволяющие подключать навигационную матчасть, например,  спутниковые антенны,  радиолокационные станции (РЛС), эхолоты, компасы  и другое судовое оборудование. Наличие исчерпывающей информации о параметрах движения судна в одной системе наделяет ее вычислительной мощью и способностью просчитать многие варианты движения, связанные с прохождением маршрута. Система может и должна подавать разного рода сигналы о наличии опасностей, времени до поворотной точки и т.д.

Автоматизация контроля за движением судна в значительной степени устраняет риск человеческого фактора при принятии решений на ходовом мостике. Тем не менее, до середины девяностых годов Международная морская организация не разрешала отложить бумажные карты, использование которых было обязательным параллельно с электронной системой. Это время стало отправной точкой для зарождения нового поколения так называемых электронно-картографических навигационно-информационных систем ЭКНИС (ECDIS).

Основные характеристики и назначение ЭНК внутренних водных путей:

- формат и соответствие: создаются в формате векторных данных, соответствующем стандартам Международной гидрографической организации, и повторяют атласы внутренних путей;

- функциональность: позволяют отображать положение судна в реальном времени, прокладывать маршрут, получать оповещения о мелководье или препятствиях;

- официальность: государственные ЭНК являются официальными документами, которые обновляются и покрывают ключевые речные участки;

- актуальность: регулярное обновление карт (извещения мореплавателям) для отражения изменений на водных путях;

- структура: база данных должна содержать точное содержание, структуру и формат, соответствующие стандартам;

- масштаб: карты делятся на генеральные, путевые, частные, планы – масштаб должен соответствовать целям плавания.

- использование: применяются в составе электронной картографической системы (ЭКС/ECDIS) для замены бумажных карт.

ЭНК ВВП обеспечивают высокую точность судовождения, позволяя судоводителям оперативно получать информацию о текущей обстановке.

Для судоходства по государственным электронным навигационным картам (ГЭНК) на судне необходимо установить специальное оборудование.

Сегодня установка ЭНК осуществляется в официально принятом Международной гидрографической организацией формате зашифрованного (защищенного) распространения S-63. Участие в указанной схеме позволяет охватить больший круг потенциальных пользователей государственные электронные карты, расширив тем самым для них возможность выбора оптимального поставщика соответствующего цифрового продукта.

2.3. Международный опыт

2.3.1. Опыт Европейского союза

Электронные навигационные карты (Electronic Navigational Charts, ENC) являются ключевым элементом современных систем управления движением на внутренних водных путях Европейского союза. Для внутренних водных путей используется специализированная разновидность – Внутренние электронные навигационные карты (Inland ENC, IENC), которые разработаны с учетом специфики речного судоходства и интегрированы в систему речных информационных служб (River Information Services, RIS). IENC представляют собой стандартизированные базы геопространственных данных, используемые в системах отображения электронных карт и информации для внутреннего судоходства (Inland ECDIS) (рис. 4).

Рис. 4. Карта внутренних водных путей ЕС

Техническая реализация IENC и Inland ECDIS базируется на комплексе международных и европейских стандартов.

Основой для внедрения и использования ENC на внутренних водных путях ЕвроСоюза является Директива 2005/44/EC о гармонизированных речных информационных службах (RIS). Данная директива устанавливает общую структуру для RIS и, среди прочего, определяет Inland ECDIS в качестве одной из четырех ключевых технологий RIS. В развитие Директивы 2005/44/EC был принят ряд имплементационных регламентов, детализирующих технические аспекты:

- Ключевым нормативным актом, устанавливающим технические спецификации для систем Inland ECDIS, является имплементационный Регламент № 909/2013 с последующими поправками, внесенными имплементационным Регламентом 2018/1973. Данный регламент определяет эксплуатационные стандарты, стандарты данных и стандарты отображения для Inland ECDIS, включая требования к содержанию и предоставлению IENC;

- Регламент № 414/2007 устанавливает технические руководящие принципы для планирования, внедрения и эксплуатационного использования RIS. Согласно данному регламенту, ENC как средство представления информации о фарватере должны соответствовать техническим спецификациям Inland ECDIS, а используемая картографическая информация должна быть последней редакции;

- Директива 2016/1629 устанавливает технические требования к судам внутреннего плавания, что косвенно связано с использованием навигационного оборудования и карт на борту. Дополнительно, Директива 2016/1148 (NIS) может применяться к оборудованию Inland ECDIS, предоставляющему основные услуги, в части требований к сетевой и информационной безопасности.

Рис. 5. Пример электронного навигатора S-101 (Источник: OSI)

Стандарты CESNI (Европейского комитета по разработке стандартов в области внутреннего судоходства): Технический комитет CESNI разрабатывает стандарты, которые затем внедряются в правовое поле ЕвроСоюза и Центральной комиссии судоходства по Рейну. Ключевым документом является ES-TRIN (стандарт, устанавливающий технические требования к судам внутреннего плавания), который обновляется раз в два года. Версия ES-TRIN 2025/1, принятая в октябре 2024 г., вступила в силу 1 января 2026 г. Стандарты CESNI, включая Inland ECDIS, напрямую связаны с директивами и регламентами ЕвроСоюза.

Внедрение IENC и Inland ECDIS является неотъемлемой частью развития европейской транспортной сети (TEN-T). Директива по модернизации RIS (2024/0011(COD)) предусматривает, что пользователи RIS должны иметь электронные карты, пригодные для навигации, на всех внутренних водных путях и в портах, включенных в TEN-T.

Охват внутренних водных путей Европы данными IENC постоянно расширяется. Ряд государств-членов ЕвроСоюза ввели обязательное использование Inland ECDIS на своих внутренних водных путях. Например, в Австрии с июня 2024 г. вступило в силу требование об обязательном оснащении судов оборудованием Inland ECDIS.

Компетентные органы ряда европейских стран предоставляют открытый доступ к данным IENC через портал EuRIS (European River Information Services). На портале доступны карты Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Сербии и Словакии.

Inland ECDIS представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для отображения картографической и навигационной информации с целью повышения безопасности и эффективности внутреннего судоходства. Система может функционировать в двух основных режимах: информационном и навигационном (или только в информационном). Навигационный режим предъявляет повышенные требования к надежности оборудования и точности данных.

Важнейшим компонентом является Системная электронная навигационная карта (SENC), которая формируется внутри Inland ECDIS на основе загруженных IENC и может дополняться оперативной информацией, например, данными о фактических уровнях воды.

Крупным европейским производителем программного обеспечения для внутреннего судоходства является компания Periskal Group, чьи навигационные системы установлены на более чем 5000 европейских судов. Среди других заметных игроков рынка – немецкая компания SevenCs GmbH, специализирующаяся на разработке ядер для отображения карт S-57 и программного обеспечения для производства и дистрибуции ENC.

Внедрение и использование электронных навигационных карт на внутренних водных путях ЕвроСоюза является зрелой и активно развивающейся областью, которая опирается на прочную нормативно-правовую базу, комплексную систему технических стандартов и международное сотрудничество. Текущие тенденции включают расширение географического охвата IENC, обязательное оснащение судов оборудованием Inland ECDIS на ключевых магистралях и плановый переход на стандарты нового поколения 
S-100/S-401. Это обеспечивает непрерывное повышение безопасности, эффективности и экологичности внутреннего водного транспорта в Евросоюзе.

2.3.2. Опыт Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Будучи регионом, окруженным морем, Юго-Восточная Азия в значительной степени зависит от морского транспорта для обеспечения большей части своей торговли. Признавая эту зависимость, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осознает необходимость наличия эффективного сектора судоходства в регионе для обеспечения бесперебойного осуществления торговли между странами-членами.

Регион активно использует международные стандарты Международной гидрографической организации (IHO) для гидрографических съемок и морской картографии, обеспечивая безопасность навигации и унификацию данных. Ключевые стандарты включают S-57 (передача цифровых данных), S-100 (универсальная модель данных нового поколения) и S-44 (технические требования к гидрографической съемке).

В связи с высокой интенсивностью судоходства (Малаккский пролив и др.), карты регулярно корректируются по цифровым каналам связи.

В регионе также применяются спутниковые данные системы BeiDou.

Для получения специализированной информации по морскому транспорту и ситуации на море в регионе АСЕАН была разработана Инициатива по обеспечению прозрачности морской деятельности в Азии (AMTI).

AMTI - это проект Центра стратегических и международных исследований (CSIS), направленный на повышение прозрачности, безопасности и сотрудничества в морской сфере Азии, особенно в Южно-Китайском море.

Основные сведения об инициативе:

- цель: Мониторинг деятельности, анализ напряженности и содействие мирному разрешению споров в региональных водах.

- деятельность: AMTI собирает и публикует спутниковые снимки, отчеты и данные о строительстве искусственных островов, военном присутствии и патрулировании в Южно-Китайском море.

- Фокус внимания: Проект отслеживает действия Китая по укреплению своих притязаний в регионе, включая создание искусственных островов и милитаризацию спорных территорий.

- Значение: Инициатива предоставляет объективные данные для экспертов, политиков и общественности, помогая понимать реальную ситуацию в области морской безопасности.

Производством и обновлением навигационных карт для судов в регионе АСЕАН (Юго-Восточная Азия) занимаются несколько ключевых структур:

- Национальные гидрографические службы стран АСЕАН: каждое государство (Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд и др.) самостоятельно выпускает государственные электронные (ГЭНК) и бумажные навигационные карты для своих территориальных вод;

- Международные центры данных (AVCS): Адмиралтейство Великобритании (UKHO) аккумулирует данные национальных служб региона, проверяет их и распространяет через службу Admiralty Vector Chart Service (AVCS), обеспечивая единый стандарт;

- Частные картографические компании: компании, такие как Navionics, Garmin, C-MAP, создают карты для маломерных и коммерческих судов на основе данных государственных гидрографических служб.

- Служба векторных морских карт Адмиралтейства (AVCS) – ведущая в мире официальная цифровая служба морских карт, содержащая около 23 000 официальных электронных навигационных карт, помогающих экипажам судов безопасно и эффективно осуществлять навигацию, соблюдая требования государства флага и порта.

Основные особенности системы AVCS:

- глобальное покрытие морских электронных навигационных карт (ENC) с большим количеством маршрутов и портов, чем у любой другой конкурирующей службы;

- уникальная накладка с информацией о военно-морском флоте (ADMIRALTY Information Overlay, AIO) для получения дополнительных сведений по планированию маршрута;

- еженедельные обновления предоставляются по электронной почте, онлайн или на DVD-диске для обеспечения постоянной безопасности и соответствия требованиям;

- используются стандартные для отрасли форматы S-63/S-57, гарантирующие совместимость со всеми современными системами ECDIS – даже в смешанном парке.

2.4. Применение ЭНК ВВП в государствах – членах 
Евразийского экономического союза

2.4.1. Опыт Российской Федерации

Государственная электронная карта внутренних водных путей Российской Федерации представляет собой мозаику, состоящую из множества сегментов – ячеек. Ячейка является основной единицей распространения электронных навигационных карт. В специализированном программном обеспечении создается поле предполагаемой ячейки. Ее размер зависит от заданных параметров производителя цифровой карты, при этом общий объем информации файла ячейки не должен превышать 10 мегабайт. Название ячейки состоит из короткой аббревиатуры и цифр – всего из восьми символов, по которым определяется, кто создавал карту, а также ее масштаб, район и порядковый номер (Схема 1).

Схема 1. Покрытия участков водных путей электронными навигационными картами в формате стандарта Международной гидрографической организации S-57 редакция 3.1, 
созданными в рамках ФЦП ГЛОНАСС подпрограммы «Карта-Река»

Управление всеми внутренними водными путями в Российской Федерации закреплено за 15 администрациями бассейнов. В системе создания ЭНК каждая администрация бассейна является Бассейновым центром картографии. Бассейновый центр создает ЭНК своих внутренних водных путей, а также формирует обновленные ячейки ЭНК и соответствующие файлы корректур к ЭНК и передает их в Региональный центр (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»), которое ведет статистику по видам навигационного оборудования и по срокам обновления карт.

Коллекция всех речных ГЭНК России загружена Отраслевым центром на сервер комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт (ССП ЭНК). Автоматизированная система позволяет осуществлять шифрование загрузочных массивов ГЭНК по стандарту Международной гидрографической организации S-63 (Схема защиты данных), доставлять ГЭНК потребителям и обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа и/или незаконного копирования.

ФБУ «Администрация «Волго-Балт» с 1967 г. является главной редакцией карт внутренних водных путей Российской Федерации и продолжает осуществлять редактирование изданий по всем речным бассейнам, а также занимается созданием и камеральной проверкой официальных электронных навигационных карт на водные пути, подведомственные Росморречфлоту Министерства транспорта Российской Федерации. В дальнейшем предполагается полный переход на цифровое картографическое производство.

Производители карт, форматы карт, распространенные в России:

- СМ-93 - компания «C-МАР»;

- TX-97- Российская фирма Transas Marine;

- mp6 - компания «Абрис» (Санкт-Петербург).

Электронными картами покрыта уже почти вся опорная сеть внутренних водных путей Российской Федерации (кроме Онежского озера). Полноценное использование электронных навигационных карт на внутренних водных путях России запланировано на 2026 г.

2.4.2. Опыт Республики Казахстан

Внедрение электронных навигационных карт в Республике Казахстан предусмотрено Концепцией развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2022 г. № 1116 при решении вопроса по цифровизации производственных процессов на внутреннем водном транспорте Республики Казахстан. Помимо указанного мероприятия предусмотрено внедрение:

- системы дистанционного мониторинга навигационного оборудования;

- цифрового промерного комплекса русловых работ;

- автоматизированного комплекса дноуглубительных работ;

- автоматизированного мониторинга судовых систем;

- АСУ процессом шлюзования;

- автоматизированной системы геодезического деформационного мониторинга состояния бетонных конструкций на шлюзах;

- интернет-платформ оказания услуг шлюзования, морского навигационного реестра и регистра судоходства.

Заключение

Навигационно-картографические системы интенсивно развиваются и совершенствуются, благодаря чему растет эффективность судовождения во всем мире. В ближайшем будущем можно прогнозировать дальнейшие шаги развития отрасли, которые способны привести к совмещению на одном дисплее всех возможных данных, включающих в себя электронную картографию, данные РЛС, транспондеров, средств автоматической радиолокационной прокладки. Наполняемость информацией позволит существенно расширить электронную картографическую базу. Один модуль объединит в себе геопозиционирование, радиолокационную прокладку, прием сообщений навигационного и гидрометеорологического характера.

Рекомендации по развитию ЭНК в государствах-членах ЕАЭС:

- для Республики Казахстан разработать и принять отраслевой программный документ по развитию отрасли ЭНК ВВП;

- для Российской Федерации и Республики Казахстан:

- разработать и принять национальные/евразийские стандарты, определяющие минимальные требования к системе ЭНК; требования по оснащению судов;

- постоянно поддерживать электронные карты в актуальном состоянии с еженедельным выпуском корректурных наборов, а также развивать покрытие исходя из потребностей судоходных компаний;

- оборудовать суда техническими средствами судовождения с разработкой национальных/евразийских стандартов, в том числе эксплуатационные требования к оборудованию;

- разработать и принять программу подготовки специалистов по использованию радара, электронных карт, тренажерную подготовку;

- вложения в модернизацию и расширение инфраструктуры водного транспорта, включая порты, водные пути и системы внутреннего судоходства. Это включает в себя улучшение судоходства, дноуглубительные работы, строительство новых терминалов и модернизацию существующих объектов для приема более крупных судов и увеличения пропускной способности.

Осуществляя вышеперечисленные меры, государства – члены Евразийского экономического союза могут создать благоприятные условия для развития водного транспорта, стимулировать экономический рост, расширить торговые связи и максимально использовать потенциал своих водных ресурсов.

Использованная литература и источники

Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2022 г. № 1116

Официальный сайт ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» / Применение технологии «печать по требованию» для издания карт внутренних водных путей Российской Федерации / https://www.volgo-balt.ru/activity/kartografiya/primenenie-tekhnologii-pechat-po-trebovaniyu-dlya-izdaniya-kart-vnutrennikh-vodnykh-putey-rossiyskoy/

Официальный сайт «Группа компаний «Маринэк» https://seacomm.ru/ dokumentaciya/stati/budushchee-eknis-i-razvitie-standartov-khraneniya-informatsii/

Официальный Сайт «Связь и Радионавигация», 2013 – 2026 / https://cirspb.ru/spravochnik/

Интервью MBY /chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://navmarine.ru/wadata/public/site/documents/other/MBY66K_Interview_Gubernatorov_preview_2.pdf

Государственный стандарт Российской Федерации «Электронные навигационные карты внутренних водных путей. Камеральная проверка» / ГОСТ Р 58547-2019 / утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2019 г. № 737-ст

Г.И. Шепелин «Инструменты цифровой трансформации в совершенствовании интеллектуальных транспортных систем водного транспорта» / Научный журнал Управленческий учет № 7, 2023 г.

Цифровизация транспорта. [Электронный ресурс]. URL: https://all–events.ru/events/ tsifrovizatsiya–transportnoy–otrasli/ (дата обращения 18.06.2023).

Размер рынка морских навигационных систем: доля, рост и прогноз 
до 2030 г. / https://www.researchnester.com/ru/reports/marine-navigation-systems-market/6725

Мероприятие 3.7.1.1 «Внедрение электронных цифровых карт» механизма 3.7.1 «Цифровизация производственных процессов на внутреннем водном транспорте направления 3.7 «Развитие «бесшовных» технологий перевозок внутренних и транзитных грузов.

комплексные программные решения для автоматизации и интеграции всех основных бизнес-процессов компании в единую базу данных. Они объединяют финансы, производство, склад, кадры, закупки и продажи, позволяя управлять предприятием в режиме реального времени, сокращать ручные операции и повышать производительность

Граффайл (графический файл) — это файл, содержащий цифровую визуальную информацию: рисунки, фотографии, чертежи или схемы. Он может быть построен на основе растровой (сетка из пикселей) или векторной (математические формулы) графики

ЭКНИС (ECDIS) – (морская навигационная картографическая система, удовлетворяющая требованиям национального морского регистра и международным требованиям.

СОЭНКИ – речная навигационная картографическая система, удовлетворяющая требованиям национального речного регистра. СОЭНКИ, имеющая сертификаты речного и морского регистров (удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к ЭКНИС) предназначена для судов смешанного плавания.

ЭКС (ECS) – электронная картографическая система, удовлетворяющая требованиям стандарта IEC-62376(2010)), предназначенная для использования на судах каботажного и внутреннего плавания. Стандарт рассматривает 3 типа ЭКС (классы «А», «B» и «C») и определяет требования к ним.

Картплоттер – современный многофункциональный морской навигатор, который объединяет GPS-приемник и электронные карты. Он отслеживает текущее положение судна на воде, строит маршруты, сохраняет путевые точки и предупреждает об опасностях, полностью заменяя традиционные бумажные карты

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:L:2018:324:FULL

https://www.umwelt-online.de/regelwerk/cgi-bin/suchausgabe.cgi?pfad=/eu/13/13_0909in.htm&such=UMwelt#erste

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4476731

https://www.legislation.gov.uk/eur/2018/1973/annex/adopted/data.xht?view=snippet&wrap=true

https://ris.cesni.eu/

https://www.eurisportal.eu/apropos/schema_sif

https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/AMO-1.pdf

https://iho.int/en/standards-and-specifications

китайская глобальная спутниковая навигационная система (GNSS), одна из четырех основных мировых систем позиционирования, наряду с GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Она обеспечивает точное определение координат, скорости и времени для военных и гражданских пользователей по всему миру

https://amti.csis.org/about/

это сертифицированная электронно-картографическая навигационно-информационная система, заменяющая бумажные карты. Она отображает положение судна, карты, данные AIS/радара, предупреждает об опасностях и обеспечивает автоматизацию судовождения согласно требованиям ИМО.